初级程序员上午试题模拟74

单项选择题

1、将运行中的应用程序窗口最小化以后，应用程序将______。

A．在后台运行  B．停止运行  C．暂时挂起来  D．无法确定

2、ROM中的信息______。

A．只能读不能写，且断电后其中的数据不会丢失

B．只能写不能读，且断电后其中的数据不会丢失

C．只能读不能写，且断电后其中的数据全部丢失

D．只能写不能读，且断电后其中的数据全部丢失

在下图所示的工作表中，若学生的最终成绩等于平时成绩的30%加上考试成绩的70%，那么应在E2单元格中填写______，并______拖动填充柄至E7单元格，则可自动算出这些学生的最终成绩。

3、A．=C2*30%,D2*70%    B．=C2*30%:D2*70%

C．=SUM(C2*30%2*70%)   D．=SUM(C2*70%:D2*30%)

4、A．向水平方    B．向垂直方向

C．按住Shift键向水平方    D．按住Shift键向垂直方向

文件的扩展名是文件的一种______，“打印预览”的目的是______。

5、A．目录    B．属性    C．路径    D．定位

6、A．待打印文件的队列显示    B．即将打印的文件的状态显示

C．打印管理中文件目录显示  D．所见即所得的实现

比较以下各数，最大的一个是______，最小的一个是______。

7、A．(11010110)2    B．(327)8    C．(213)10   D．(11F)16

8、A．(11010110)2    B．(327)8    C．(213)10    D．(11F)16

9、某数据的7位编码为1111000，若将其奇校验位放在最低位之后，则含奇校验位的编码为______。

A．11110000    B．01111000    C．11111000    D．11110001

磁盘经过格式化后，其表面形成多个半径不同的磁道，磁道按从小到大的顺序______。每条磁道划分为若干扇区，各磁道上的扇区数是在______决定的，并且内圈磁道上的扇区数______外圈磁道上的扇区数。

10、A．从内圈磁道和外圈磁道向中间进行编号

B．从内圈磁道向外圈磁道进行编号

C．从外圈磁道向内圈磁道进行编号

D．不同软盘的编号方法不同

11、A．系统引导时    B．软盘格式化时    C．软盘出厂时    D．CMOS设置中

12、A．小于    B．等于    C．大于    D．无法比较

13、冯·诺依曼机工作方式的基本特点是______。

A．多指令流单数据流    B．按地址访问并顺序执行指令

C．堆栈操作    D．存储器按内容选择地址

由固定分区方式发展到分页存储管理方式的主要推动力是______；由分页系统发展为分段系统，进而又发展为段页式系统的主要目的来源于______和______。

14、A．提高系统吞吐量    B．提高系统交换能力

C．提高内存利用率    D．提高系统资源效率

15、A．满足用户需要    B．满足系统调度

C．满足回收资源方便    D．满足进程通信

16、A．更好地满足多道程序运行的需要

B．既满足用户要求又提高内存利用率

C．满足单进程调度

D．满足作业调度

17、ALU属于______部件。

A．运算器    B．控制器    C．存储器    D．寄存器

18、组成2M×8位的内存，可以使用______。

A．1M×8位进行并联    B．1M×4位进行串联

C．2M×4位进行并联   D．2M×4位进行串联

19、存储周期是指______。

A．存储器的读出时间

B．存储器进行连续读和写操作所允许的最短时间间隔

C．存储器的写入时间

D．存储器进行连续写操作所允许的最短时间间隔

20、下列步骤中，______不是创建进程所必需的。

A．建立一个进程控制块    B．为进程分配内存

C．为进程分配CPU   D．将其控制块放入就绪队列

21、关于汉字编码的叙述，错误的是______。

A．采用矢量法表示汉字时，若两个汉字的笔画和字形不同，则它们的矢量编码一定不同

B．采用点阵法表示汉字时，若两个汉字的笔画和字形不同，则它们的点阵信息量一定不同

C．汉字的输入、存储和输出采用不同的编码，拼音码属于输入码

D．汉字在计算机内存储时，其编码长度不能少于2个字节

22、操作系统为______分配内存资源。

A．线程    B．进程    C．高速缓冲存储器(cache)  D．快表

23、UML中的______给出了系统内从一个活动到另一个活动的流程，它强调对象间的控制流程。

A．协作图    B．序列图    C．对象图    D．活动图

24、测试是软件开发过程中一个独立且非常重要的阶段。一个规范化的测试过程通常包括多个基本的测试活动。确定测试内容、进度安排、测试所需的环境和条件、测试培训安排等工作属于______阶段的内容。

A．拟定测试计划    B．编制测试大纲    C．设计和生成测试用例    D．生成测试报告

实体联系模型(E-R模型)中的基本语义单位是实体和联系。联系可以与______实体有关，实体与实体之间的联系可以是______。

25、A．0个    B．一个或多个    C．一个    D．多个

26、A．一对一和一对多    B．一对一和多对多

C．一对多和多对多    D．一对一、一对多和多对多

TCP/IP协议中IP提供的服务是______，物理层传输的是______。

27、A．传输层服务    B．网络层服务

C．会话层服务    D．表示层服务

28、A．原始比特  B．分组    C．信元  D．帧

29、在以下选项中，可以用于Internet信息服务器远程管理的是______。

A．Telnet    B．RAS    C．FTP    D．SMTP

30、网络中某台主机的IP地址为192.168.240.188，子网掩码为255.255.241.0，则该主机所在的网络号为______。

A．192.168.240.0    B．192.168.241.0

C．192.168.240.255    D．192.168.241.255

31、若对声音以22.05kHz的采样频率、8位采样精度进行采样，则10分钟双声道立体声音的存储量为______字节。

A．26460000    B．441000    C．216000000    D．108000000

在用MPEG格式存储的图像序列中，不能随机恢复一幅图像的原因是它使用了______技术，影响这种图像数据压缩比的主要因素是______。

32、A．帧内图像数据压缩    B．帧间图像数据压缩    C．傅里叶变换    D．哈夫曼编码

33、A．图像的大小    B．图像的色彩    C．图像表现的细节    D．图像序列变化的程度

34、在一个单链表中，若删除P结点的后继结点，则______。

A．P→next=P→next→next    B．P=P→next；P→next=P→next→next

C．p→next=P→next    D．P=P→next→next

35、循环队列A[0…m-1]存放其元素，用front和rear分别表示队头和队尾，则循环队列满的条件是______。

A．Q.rear+1==Q.front    B．Q.rear==Q.front+1

C．Q.rear==Q.front   D．(Q.rear+1)%m==Q.front

36、中缀表达式A-(B+C/D.*E的后缀形式是______。

A．AB-C+D/E*    B．ABC+D/-E*   C．ABCD/E*+-    D．ABCD/+E*-

已知一棵二又树前序序列和中序序列分别为GFDBHCEA和DFHBGCAE，则该二叉树的后序序列为______，层次序列为______。

37、A．DBHFEACG  B．GFCDBEHA  C．DHBFAECG D．DFGBCEHA

38、A．DBHFEACG  B．GFCDBEHA  C．DHBFAECG D．DFGBCEHA

39、哈希表的平均查找长度和______无直接关系。

A．哈希函数    B．装填因子    C．哈希表记录类型    D．处理冲突的方法

40、如果待排序中两个数据元素具有相同的值，在排序后它们的相互位置发生颠倒，则称该排序算法不稳定，______就是不稳定的排序算法。

A．冒泡排序    B．归并排序    C．直接插入排序    D．Shell排序

41、以下关于图及其存储结构的叙述中，正确的是______。

A．无向图的邻接矩阵一定是对称的    B．有向图的邻接矩阵一定是不对称的

C．无向图采用邻接表存储更节省存储空间    D．有向图采用邻接表存储更节省存储空间

有一邻接矩阵如果是有向图，则该图共有______条弧；如果是无向图，则该图共有______条边。

42、A．5    B．4    C．3    D．2

43、A．4    B．3    C．2    D．1

44、以下程序的输出结果是______。

A．不确定的值    B．0    C．-1    D．1

45、设有说明int(*ptr)[M]，其中的标识符ptr是______。

A．M个指向整型变量的指针

B．指向M个整型变量的函数指针

C．一个指向具有M个整型元素的一维数组的指针

D．具有M个指针元素的一维指针数组，每个元素都只能指向整型变量

46、下述对C语言字符数组的描述中错误的是______。

A．字符数组可以存放字符串

B．字符数组中的字符串可以整体输入、输出

C．可以在赋值语句中通过赋值运算符“=”对字符数组整体赋值

D．不可以用关系运算符对字符数组中的字符串进行比较

在软件开发模型中，螺旋模型将瀑布模型和演化模型相结合，并增加了______。喷泉模型描述了______的开发模型。

47、A．系统工程    B．风险分析   C．设计评审  D．进度控制

48、A．面向对象    B．面向数据流

C．面向数据结构    D．面向事件驱动

49、根据标准的性质分类，标准可分为技术标准、管理标准和______。

A．工业标准    B．实行标准   C．工作标准  D．实施标准

50、小李未经作者授权，将希赛IT教育研发中心已经出版了的畅销软考书籍翻译成为蒙古语并出版，其行为______。

A．不构成侵权    B．侵犯了原作者的著作权

C．侵犯了原出版社的版权    D．侵犯了原作者和原出版社著作权

结构化分析方法(SA.是一种预先严格定义需求的方法，强调分析对象的______。其指导思想是______。

51、A．程序流    B．指令流    C．数据流    D．控制流

52、A．自顶向下逐层分解    B．自底向上逐层分解    C．面向对象    D．随心所欲

53、面向对象设计的主要任务是______。

A．构建分析模型，以描述用户的需求

B．构建设计模型，以描述系统如何解决问题

C．建立一个准确的、一致的系统模型以描述软件需要解决的问题

D．构建分析模型，验证最终系统是否满足软件需求

54、______是面向对象程序设计语言中的一种机制，这种机制实现的方法的定义与具体的对象无关，而对方法的调用则可以关联于具体的对象。

A．继承    B．模板    C．对象的自身引用    D．动态绑定

55、产生死锁的4个必要条件为：互斥、请求保持、循环等待和______分配方式。

A．资源消耗性    B．资源非消耗性    C．不可剥夺式    D．可剥夺式

类库是一种事先定义好的程序库，它以程序模块的形式，按照______把一组类的定义和实现组织在一起。______对类库的建立提供了强有力的支持。

56、A．类的功能    B．类的层次结构    C．实例之间的调用关系    D．类的类型

57、A．引用    B．封装    C．重置    D．类属类

缓冲技术中的缓冲池在______中，引入缓冲的主要目的是______。

58、A．主存    B．外存    C．ROM D．寄存器

59、A．节省内存    B．协调CPU和I/O设备之间速度不匹配的情况

C．提高CPU的利用率    D．提高I/O设备的效率

60、______制订了令牌总线访问控制方法的标准。

A．IEEE802.3    B．IEEE802.4    C．IEEE802.5    D．IEEE802.6

61、下列模型中不属于OMT方法所定义的模型是______。

A．对象模型    B．信息模型    C．动态模型    D．功能模型

62、调制解调器(Modem)的主要功能是______。

A．模拟信号的放大    B．数字信号的放大

C．数字信号的编码    D．模拟信号与数字信号的转换

设有商品关系P(商品名，条形码，供应商号，价格，数量)，“条形码”唯一标识关系P中的每一个元组，商品名不能为空，供应商号是关系P的外键。另有供应商关系S(供应商号，供应商名，地址，电话)。关系P中的商品名是唯一的。建立商品关系P的SOL语句如下所示：

CREATE TABLEP(商品名CHAR（30） ______,

条形码CHAR（30） ______,

供应商号 CHAR63,

价格 CHAR64,

数量 CHAR64

______(供应商号) REFERENCES S(供应商号));

63、A．NULL B．UNIQUE    C．NOT NULL    D．OT NULL UNIQUE

64、A．NULL B．NOT NULL  C．PRIMARY KEY    D．FOREIGN KEY

65、A．NULL B．NOT NULL  C．PRIMARY KEY    D．FOREIGN KEY

66、查询供应商及价格小于等于2500元且大于等于1280元的“电冰箱”的数量的SOL语句为：

SELECT商品名，供应商名，价格，数量

FROM P

WHERE 商品名='电冰箱' AND______;

将供应商号“12021”所供应的商品价格上涨3%的SQL语句为：

UPDATE  P

______

WHERE 供应商号='12021';

A．价格Between 1280 And 2500    B．价格From 1280 To 2500

C．价格≤'2500'AND价格≥'1280'    D．'价格'≤2500 AND'价格'≥1280

67、A．SET价格='价格*1.03'    B．Modify价格='价格*1.03'

C．SET价格=价格*1.03    D．Modify价格=价格*1.03

68、查询供应商地址包含“西安”的供应商名及电话的SQL语句为：

SELECT 供应商名, 电话

FROM S

WHERE ______;

A．地址IN(西安)    B．地址like'%西安%'

C．地址IN('西安')    D．地址like'西安'

69、为了对紧急进程或重要进程进行调度，调度算法应采用______。

A．先进先出调度算法    B．优先级算法    C．最短作业优先调度    D．定时轮转法

70、软件部分的内部实现与外部可访问性分离，这是指软件的______。

A．继承性    B．共享性    C．封装性    D．抽象性

NET is both a business strategy from Microsoft and its   71   of   72   support for what are known as Web services, the ability to use the Web rather than your own computer for various services. Microsoft's goal is to provide individual and business users with a   73   interoperable and Web-enabled interface for applications and computing devices and to make computing activities increasingly Web browser-oriented. The .NET   74   includes servers; building-block services, such as Web-based data storage; and device software. It also includes Passport, Microsoft's fill-in-the-form-only-once identity   75   service.

71、A．individual    B．collection    C．set   D．unit

72、A．application    B．applications  C．organizing   D．programming

73、A．seam    B．seaming    C．seamless   D．seamlessly

74、A．plane    B．plate    C．platform   D．plant

75、A．verification    B．valid    C．validate   D．validation

答案:

单项选择题

1、A

[解析] 本题考查应用程序的运行情况。

现在常见的操作系统是Windows系列操作系统，就以它为例，它是一种多任务的分时操作系统，即它允许多个应用程序同时在一台机器上运行，这样就有个界面问题，是否只有显示在我们视线里的应用程序才能被执行呢?事实不是这样的，当我们将运行中的应用程序窗口最小化以后，程序仍然占有它的资源，在后台运行。

2、A

[解析] 本题考查ROM的基本概念。

ROM是只读内存(Read-Only Memory)的简称，是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。其特性是一旦存储资料就无法再将其改变或删除，并且资料不会因断电而消失。3、C

4、D

[解析] 本题考查Excel的基本操作和应用。

在Excel中，公式必须以等号“=”开头，系统将“=”后面的字符串识别为公式。计算求和的函数是SUM，根据题意，若要计算表中每个学生的最终成绩，那么可在E2单元格中填写“=SUM(C2*30%,D2*70%)”，如下表所示。

在Excel中有规律数据可以进行快速填充，灵活地使用自动填充功能可以避免重复输入数据。若用户需要对某个Excel工作表的E2:E7区域快速计算最终成绩，可以采用的方法是在E2单元格中填写“=SUM(C2*30%,D2*70%)”或“=SUM(C2*30%:D2*70%)”，并将鼠标移到E2单元格的右下角，并拖至E7，此时则可自动算出这些学生的最终成绩，如下表所示。

5、B 　 　 6、D

[解析] 本题考查文件的一些属性和操作。

文件的扩展名是帮助用户识别文件性质的标志，其中的内容一般是显示文件的类型，是文件的一种不可或缺的属性。

“打印预览”的作用就是预先看一下打印出来的效果，防止打印出来的内容和格式不符合要求。

7、D 　 　 8、C

[解析] 本题考查数制转换，是常考的一种题目。

要比较题目中不同进制数的大小，我们可以把它们都转化成同种进制以后再比较就很清楚了，这就需要对数制转换熟悉。对于任意一个R进制数，它的每一位数值等于该位的数码乘以该位的权数。权数由一个幂Rk表示，即幂的底数是R，指数为k，k与该位和小数点之间的距离有关。当该位位于小数点左边时，k值是该位和小数点之间数码的个数；而当该位位于小数点右边时，k值是负值，其绝对值是该位和小数点之间数码的个数加l。例如二进制数11010110=1×27+1×26+1×24+1×22+1×21=214(十进制数)，同理可以求八进制数327=3×82+2×81+7×80=215(十进制数)，11F=1×162+1×161+15×160=287(十进制数)。

因此，从大到小排列依次是(11F)16，(327)8，(11010110)2，(213)10。

9、D

[解析] 本题考查奇偶校验的特点。

奇校验是校核数据完整性的一种方法。从直观的角度而言，奇校验的规则是：信息数据中各位中l的个数为偶数，则校验码为1，从而保证总的l的个数为奇数。否则，校验码为0。偶校验则与奇校验恰好相反。题目编码中1的个数为偶数(4个1)，校验码应该为1，并将奇校验位放在最低位，那么结果为11110001。

10、C 　 　 11、B

12、B

[解析] 本题考查磁盘格式化和基本结构。

磁盘的读/写是通过磁盘驱动器完成的。磁盘片的存储格式是指盘片的每面划分为很多个同心圆式的磁道，而每个磁道划分成很多个存储信息的扇区。磁道按从小到大的顺序从外圈磁道向内圈磁道进行编号，磁道上的扇区数是在磁盘格式化时就被决定了的，每个磁道上的扇区数是相等的。

13、B

[解析] 本题考查冯·诺依曼结构计算机的特点。

现在所使用的计算机大多数基于冯·诺依曼结构，它的基本特点是：

(1)计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备组成；

(2)采用存储程序的方式，程序和数据放在同一个存储器中，指令和数据都可以送进运算器运算；

(3)数据以二进制数表示；

(4)指令由操作码和地址码组成；

(5)指令按照顺序存储，由指令计数器指明当前需要执行指令的地址，通过改变指令计数器来改变程序的流程；

(6)计算机以运算器为中心，输入/输出设备和存储器之间的数据传送需要通过运算器。

14、C 　 　 15、A

16、B

[解析] 本题考查存储管理方式。

存储管理主要是指对内存储器的管理，负责对内存的分配和回收、内存的保护和内存的扩充。其中主要经历了单一连续区管理、分区存储管理、页式存储管理、段式存储管理和段页式存储管理等几种方法。

(1)单一连续区管理是将内存分配成一个区域，供一个程序使用。

(2)分区存储管理包括固定分区和可变分区两种。固定分区是把内存空间固定地划分为若干个大小不等的区域，划分的原则由系统决定。而可变分区分配方法是把内存空间按用户要求动态地划分成若干个分区，克服了固定分区分配方法中的小作业占据大分区后产生碎片的浪费问题。

(3)页式存储管理的基本思想是把程序的逻辑空间和内存的物理空间按照同样的大小划分成若干页面，以页面为单位进行分配，从而进一步提高了内存的利用率。

(4)段式存储管理与页式存储管理相似。分段的基本思想是把用户作业按逻辑意义上有完整意义的段来划分，以段为单位作为内、外存交换的空间尺度。

(5)段页式存储管理是段式和页式两种管理方法结合的产物，综合了段式组织与页式组织的特点，根据程序模块分段，段内再分页，内存被划分成定长的页。这种存储管理能充分提高内存空间的利用率。

无论存储管理方式怎么改变，它的首要目的都是为了提高内存空间的利用率来满足用户需要。

17、A

[解析] 本题考查计算机的硬件构成。

计算机硬件由输入系统、输出系统、运算器和控制器及存储器组成。而运算器和控制器统称中央处理器。运算器的主要功能是在控制器的控制下完成各种算术运算、逻辑运算和其他操作，它的英文名字是Arithmetic Logic Unit，简称ALU。控制器是中央处理器的核心，它控制和协调整个计算机的动作。存储器是计算机中用来存储数据的设备，而寄存器是一种数据处理速度非常快的存储设备，一般用来存放有用的临时信息。

18、C

[解析] 本题考查内存储器的级联。

串联是指将具有相同位的存储器联在一起形成具有更大容量的存储器。并联是指将具有相同容量的存储器联在一起形成能同时处理更多位的存储器。从题目来看，组成2M×8位的内存可以用2M×4位进行并联或1M×8位进行串联。

19、B

[解析] 本题考查存储周期的概念。

存储周期是指连续启动两次操作所需间隔的最小时间，即两次独立的存取操作之间所需的最短时间。

20、C

[解析] 本题考查计算机中进程的创建。

进程是可以与其他程序并发执行的一段程序的一次执行过程，是系统进行资源分配和调度的基本单位。进程实体由程序块、进程控制块和数据块三部分组成。进程在计算机中可以处于执行、就绪和阻塞这三种基本状态中的一种，只有在进程处于执行状态时，进程才占有CPU。

进程一般由创建原语创建，不管是系统创建还是父进程创建都必须调用创建原语。进程一旦被创建就处于就绪状态，处于就绪状态的进程分配到了除处理机以外的必需的资源。因此创建进程时并没有为进程分配CPU。

21、B

[解析] 本题考查数据表示方面的基础知识。

汉字种类繁多，编码比拼音文字困难，而且在一个汉字处理系统中，输入、内部处理、存储和输出对汉字代码的要求不尽相同，所以采用的编码也不同。汉字的输入码主要分为三类：数字编码、拼音码和字形码。

用点阵表示字形时，若点阵大小确定，对于不同汉字，其点阵信息量是相同的。

汉字的矢量表示法是将汉字看做是由笔画组成的图形，提取每个笔画的坐标值，这些坐标值就可以决定每一笔画的位置，将每一个汉字的所有坐标值信息组合起来就是该汉字字形的矢量信息。显然，汉字的字形不同，其矢量信息也就不同，每个汉字都有自己的矢量信息。

22、B

[解析] 本题考查操作系统中内存资源的分配。

进程和线程是我们容易搞混的两个概念。

进程是可以与其他程序并发执行的一段程序的一次执行过程，是系统进行资源分配和调度的基本单位。线程是进程中的一个实体，是被系统独立调度和分派的基本单位，线程自己不拥有系统资源，只拥有一点在运行中必不可少的资源，但它可与同属一个进程的其他线程共享进程所拥有的全部资源。一个线程可以创建和撤销另一个线程，同一个进程中的多个线程之间可以并发执行。

23、C

[解析] 本题考查UML图的使用场景。

协作图强调收发消息的对象之间的结构组织；序列图描述了在一个用例或操作的执行过程中以时间顺序组织的对象之间的交互活动；对象图展现了一组对象以及它们之间的关系，描述了在类图中所建立的事物的实例的静态快照；活动图是一种特殊的状态图，展现了在系统内从一个活动到另一个活动的流程。活动图专注于系统的动态视图，它对于系统的功能建模特别重要，并强调对象间的控制流程。

24、A

[解析] 本题考查测试过程的内容。

测试是软件开发过程中一个独立且非常重要的阶段，一个规范化的测试过程通常包括如下基本的测试活动：拟定测试计划、编制测试大纲、生成测试用例、实施测试和生成测试报告。拟定测试计划的内容主要有测试的内容、进度安排、测试所需的环境和条件、测试培训安排等。

25、B 　 　 26、D

[解析] 本题考查实体联系模型的基本内容。

在实体联系模型中，联系被定义为表示实体之间的关系。一个联系可以与一个或多个实体有关，而实体之间的联系可以是一对一、一对多或多对多的关系。

27、B 　 　 28、A

[解析] 本题考查TCP/IP协议及传输的数据单元在各层的形式。

TCP/IP协议是一组包括TCP协议和IP协议、UDP协议和其他一些协议的协议组。其中TCP协议是传输层的服务协议，而IP协议是网络层的服务协议。

在物理层传输的是原始比特，在数据链路层传输的是帧，在网络层传输的是分组，而信元是ATM网络的基本数据单元。

29、A

[解析] 本题考查几个常见Internet应用协议的功能。

Tblnet(远程登录协议)的基本功能是允许用户登录进入远程主机系统进行操作和管理。Telnet的应用不仅方便了我们进行远程登录，也为黑客提供了一种入侵的手段和后门。

FTP(文件传输协议)是在Internet上使用最广泛的文件传输协议，允许传输任意文件，并且允许文件具有所有权与访问权限。

SMTP(简单邮件传输协议)，是一种提供可靠且有效电子邮件传输的协议，使用SMTP，可实现相同网络上处理机之间的邮件传输，也可通过中继器或网关实现某处理机与其他网络之间的邮件传输。

RAS(远程访问服务)主要用来配置企业的远程用户对企业内部网络的访问。

30、A

[解析] 本题考查通过IP地址和子网掩码来计算网络号的方法。

IP地址的长度为32位，它分为网络号和主机号两部分。网络号标识一个网络，一般网络号由互联网络信息中心统一分配。主机号用来标识网络中的一个主机，它一般由网络中的管理员来具体分配。子网掩码与IP地址一一对应，是用来区分IP地址中的网络号和主机号的。网络号部分对应的子网掩码全为1，而主机号部分则全为0。

在本题中，先将子网掩码转化成二进制数，为11111111 11111111 11110001 00000000，而高位的1对应IP地址中的部分为网络号，因此IP地址中的前20位是网络号部分，后12位是主机号部分，这样，可以得出题目中主机所在的网络号为192.168.240.0。

31、A

[解析] 本题考查语音信号数据量的采集。

对语音信号的采集，一般是在声道中量化每秒钟采样到的信号。在题目中，已经告诉我们采样频率为22.05kHz，量化精度为8位，且是双声道，因此每秒可得到的数据量是22.05kHz×8B×2=352.8KB，因此，10分钟的数据量352.8KB×600s/8=26460000B。

32、B 　 　 33、D

[解析] 本题考查MPEG格式的存储技术。

MPEG是活动图像专家组的英文简写，MPEG标准主要有以下5个：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7及MPEG-21。MPEG标准的视频压缩编码技术主要利用了具有运动补偿的帧间压缩编码技术以减小时间冗余度，利用DCT技术以减小图像的空间冗余度。影响帧间压缩编码技术对图像数据压缩比的主要因素是图像序列变化的程度。

34、A

[解析] 本题考查单链表的基本操作——结点删除。

单链表中的每个结点不但要存储线性表结点的信息，还要用一个域存储其后继结点的指针。单向链表通过链接指针来体现线性表中结点的先后次序关系。

题目中要求删除P结点的后继结点，这要求我们在删除P结点的后继结点后要仍然保证此链表是一个单链表，即需要将P结点后继结点的后继结点指针赋给P→next，即P→next=P→next→next。

35、D

[解析] 本题考查队列的基本知识。

队列也是一种特殊的线性表，只允许在一端进行插入，另一端进行删除运算。循环队列就是将实现队列的A[m]的第一个元素A[0]与最后一个元素A[m-1]连接起来。在循环队列中用队头和队尾表示队列满的条件是(Q.rear+1)%m==Q.front。

36、D

[解析] 本题考查的内容实质是二叉树的遍历。

在算术表达式的二叉树中，运算符占据着根结点的位置，而被运算的数都是树中的叶子结点。中缀表达式反映出了表达式的运算次序，如题目中的表达式A-(B+C/D)*E，首先运算括号里面的，再运算乘法，最后才是减法。在二叉树中，最先运算的操作是子树，最后运算的操作才是根结点。根据中缀表达式A-(B+C/D)*E，我们很容易画出其对应的二叉树，再对此二叉树进行后序遍历得到ABCD/+E*-。

37、C 　 　 38、B

[解析] 本题考查二叉树的遍历。

已知二叉树的前序序列和中序序列分别为GFDBHCEA和DFHBGCAE，根据前序序列的定义，可知G为根，然后再根据中序序列可知DFHB为G的左子树，CAE为G的右子树。

我们首先看左子树DFHB，其对应的前序序列为FDBH，因此F为根，D为F的左子树，HB为B的右子树。同理，HB对应的前序序列为BH，所以B为根，H为B的左子树。

同理，可以得出右子树CAE的构造。CAE对应的前序序列为CEA，所以C为根，EA为C的右子树。EA对应的前序序列为EA，因此E为根，A为F的左子树。

至此，我们就构造出了这棵二叉树，因此，我们可以知道二叉树的后序序列为DHBFAECG。层次序列是将树的结点从上到下，从左到右依次写出，即GFCDBEHA。

39、C

[解析] 本题考查哈希表的查找。

哈希表的目的是建立希望不经过任何比较，一次存取便能取得所查的记录。在哈希表存储时，一般是通过在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系，使得每个关键字和结构中的一个唯一的存储位置对应，而这个对应关系就是哈希函数。

哈希表记录类型是指哈希表中记录的数据类型，与哈希表的查找过程没有什么关系。装填因子=表中填入的记录个数/哈希表的长度。

40、C

[解析] 本题考查排序的基本概念和对一些排序方法的掌握。

所谓排序就是要整理文件中的记录，使之按关键字递增(或递减)次序排列起来。

直接插入排序的过程为在插入第i个记录时，R1，R2，…，Ri-1已经排好序，将第i个记录的排序码岛依次和R1，R2，…，Ri-1的排序码逐个进行比较，找到适当的位置。在这个排序过程中，如果发现两个数相等，则在已排好序的数前面插入这个相等的数，这样与原序列发生了颠倒，是不稳定的排序算法。

41、A

[解析] 本题考查数据结构基础知识。

邻接矩阵表示法利用一个矩阵来表示图中顶点之间的关系。对于具有n个顶点的图G=(V,E)来说，其邻接矩阵是一个n阶方阵，且满足

在无向图中，顶点vi到vj有一条边，则vj到vi也一定有边，因此，无向图的邻接矩阵是对称的，而有向图的邻接矩阵则不具有该性质。

42、B 　 　 43、C

[解析] 本题考查有向图与无向图的邻接矩阵存储结构。

邻接矩阵反映顶点间邻接关系，设G=(V,E)是具有n(n≥1)个顶点的图，G的邻接矩阵M是一个n行n列的矩阵，并有若(i,j)或＜i,j＞∈E，则M[i][j]=1；否则，M[i][j]=0。

由邻接矩阵的定义可知，无向图的邻接矩阵是对称的，有向图的邻接矩阵不一定对称。对于无向图，其邻接矩阵第i行元素的和即为顶点i的度。对于有向图，其邻接矩阵的第i行元素之和为顶点i的出度，而邻接矩阵的第j列元素之和为顶点j的入度。

由邻接矩阵A可知，各顶点的出度和是4，如果是有向图，每条弧对应一个出度和一个入度，因此，图中有4条弧。如果是无向图，每条边对应两个度，因此，图中只有两条边。

44、B

[解析] 本题考查C语言的基本语法知识。

在C语言中，MULL是一个关键字，它的默认值是0，题目中的代码是输出变量MULL的值，因此，结果为0。

45、C

[解析] 本题考查C语言中指针与数组的应用。

在C语言中，定义指针数组的方法是(数据类型*指针数组名[常量表达式])，而题目中给出的说明是int(*ptr)[M]，因此，不是定义指针数组的方法，而是定义一个指向具有M个整型元素的一维数组的指针。

46、C

[解析] 本题考查C语言字符数组的相关知识。

C语言中的字符数组是对字符串有特殊处理能力的数组，数组的赋值操作是不能整体操作的，而需要对其中元素逐个赋值，字符数组也不例外。字符数组就是用来对字符串进行操作的，当然可以存放字符串，且字符串可以整体输入、输出。

47、B 　 　 48、A

[解析] 本题考查软件开发模型中几个模型的关系和作用。

在众多软件开发模型中，瀑布模型的优点是强迫开发人员采用规范的方法并严格规定了各阶段必须提交的文档，其缺点是缺乏灵活性；演化模型是一种原型化开发方法，其开发过程是从初始模型逐步演化为最终软件产品的渐进过程；螺旋模型综合了瀑布模型和演化模型的优点，还增加了风险分析；喷泉模型主要用于描述面向对象的开发过程，喷泉一词体现了面向对象开发过程的迭代和无间隙特征。

49、A

[解析] 本题考查标准的分类。

标准是为了在一定的范围内获得最佳秩序，对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件。标准根据其性质可以分为技术标准、管理标准和工作标准。

50、A

[解析] 本题考查知识产权的知识。

著作权法规定：将中国公民、法人或者其他组织已经发表的以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品在国内出版发行。可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名、作品名称，并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利。题目中小李将希赛IT教育研发中心的软考书籍翻译成为蒙古语并出版，在这个过程中，他的行为不构成侵权。

51、C 　 　 52、A

[解析] 本题考查结构化分析方法的特点。

结构化分析方法是一种面向数据流的需求分析方法，其预先严格定义需求。它的基本思想是自顶向下逐层分解，把一个大问题分解成若干个小问题，每个小问题再分解成若干个更小的问题。经过逐层分解，每个最底层的问题都是足够简单、容易解决的，于是复杂的问题也就迎刃而解了。

53、B

[解析] 本题考查面向对象分析与结构化分析的基本概念。

面向对象分析的主要任务是描述用户需求，构建一个准确的、一致的模型以描述软件需要解决的问题，其结果是软件系统的分析模型；面向对象设计的主要任务则是描述系统如何解决问题，其结果是软件系统的设计模型。

54、D

[解析] 本题考查面向对象程序设计语言中的一些常见技术。

继承：这是我们非常熟悉的概念，是子类从父类派生，继承父类的特点并拥有自己新的特点，体现了特殊与一般的关系。

模板：是对具有相同特性的函数或类的再抽象，是一种参数化的多态性工具。模板的使用为各种逻辑功能相同而数据类型不同的程序提供一种代码共享的机制。

动态绑定：是面向对象程序设计语言中的一种机制，是一种方法的定义与具体的对象无关，而对方法的调用则可以关联于具体的对象的机制。

55、C

[解析] 本题考查产生死锁的4个必要条件。

死锁是系统的一种出错状态，应该尽量预防和避免。产生死锁的主要原因是供共享的系统资源不足、资源分配策略和进程的推进顺序不当。产生死锁的必要条件是：互斥、保持和等待、不可剥夺及环路等待。

56、A 　 　 57、B

[解析] 本题考查类库的概念和特点。

类库是一种事先定义好的程序库，它以程序模块的形式，按照类的功能把一组类的定义和实现组织在一起。封装为类库的建立提供了强有力的支持，因为类库的特点是能够单独完成一定的功能，对用户一般是透明的，用户并不了解类库的内部结构，只需知道其调用接口即可，而封装则能帮助类库实现这些功能。

58、A 　 　 59、B

[解析] 本题考查I/O设备在进行输入、输出时的缓冲技术。

在用I/O设备对数据进行输入、输出时，由于CPU的处理速度过快，我们需要一种技术来协调这个速度不匹配问题，这种技术就是缓冲技术。它的实现方式是在内存中建立缓冲池来存放数据，当CPU处理数据时，直接从缓冲池中进行存取。

60、B

[解析] 本题考查令牌总线访问控制方法的相关内容。

令牌总线网是令牌环网的一种变形，令牌环网是IBM公司于20世纪70年代开发出来的，至今仍然沿用于IBM内部局域网的一种局域网技术。它在局域网中的流行性仅次于以太网。

● IEEE 802.4制订了令牌总线访问控制方法的标准。

● IEEE 802.3制订了以太网访问控制方法的标准。

● IEEE 802.5的实现是基于星型拓扑结构的，几乎和令牌环网标准完全一样。

● IEEE 802.6制订了光纤网络的一系列标准。

61、B

[解析] 本题考查面向对象建模方法OMT的模型。

OMT方法是一种面向对象的建模方法，它包括对象模型、动态模型和功能模型。这三个模型分别从三个不同侧面描述了所要开发的系统：功能模型指明了系统应该“做什么”；动态模型明确了什么时候(即在何种状态下接受了什么事件的触发)做；对象模型则定义了做事情的实体。

(1)对象模型表示静态的、结构化的系统的“数据”性质，它是对模拟客观世界实体的对象，以及对象彼此间的关系的映射，描述了系统的静态结构。通常用类图表示。

(2)动态模型表示瞬时的、行为化的系统的“控制”性质，它规定了对象模型中对象的合法变化序列。通常用状态图表示。

(3)功能模型表示变化的系统的“功能”性质，它指明了系统应该“做什么”，因此更直接地反映了用户对目标系统的需求。通常用数据流图表示。

62、D

[解析] 本题考查调制解调器的功能。

调制解调器是现代网络中常见的设备，它的另一个名字叫“猫”，一般在拨号上网时用到。由于计算机内部使用的是数字信号，而通过电话线路传输的信号是模拟信号，语言不通。因此，需要有一个翻译在中间搭桥牵线。而Modem正是这个翻译，它的作用就是当计算机发送信息时，将计算机内部使用的数字信号转换成可以用电话线传输的模拟信号，通过电话线发送出去；接收信息时，把电话线上传来的模拟信号转换成数字信号传送给计算机，供其接收和处理。

63、B 　 　 64、C 　 　 65、A 　 　 66、B 　 　 67、D 　 　 68、B

[解析] 本题考查关系模式与SQL语句基础知识。

第一空，根据题意，关系P中商品名不能为空和商品名是唯一的，故应用NOT NULL UNIQUE来约束。

第二空，根据题意，“条形码”唯一标识关系P中的每一个元组，所以条形码是主键，故应用PRIMARY KEY来约束。

第三空，根据题意，供应商号是关系P的外键，故应用FOREIGN KEY来约束。

第四空，根据题意，查询供应商及价格小于等于2500元且大于等于1280元的“电冰箱”的数量的SQL语句应该采用“Between...AND...”，故完整的SQL语句为：

SELECT商品名，供应商名，价格，数量

FROM P

WHERE商品名='电冰箱'AND 价格 Between 1280 AND 2500;

第五空，根据题意，将供应商号“12021”所供应的商品价格上涨3%的SQL语句应该采用“SET...”，故完整的SQL语句为：

UPDATE P

SET 价格=价格*103

WHERE 供应商号='12021';

第六空，根据题意，查询供应商地址包含“西安”的供应商名及电话的SQI。语句应该采用“like…”，故完整的SQI_，语句为：

SELECT 供应商名，电话

FROM S

WHERE 地址 like '%西安%';

69、B

[解析] 本题考查进程的调度算法。

进程调度的算法是服务于系统目标的策略，对于不同的系统与系统目标，常采用不同的调度算法，常见的调度算法有如下几种。

(1)先来先服务调度算法(FCFS)：按进程提交的先后次序调度。

(2)优先数调度算法：优先数反映了进程优先级，就绪队列按优先数排队，有两种确定优先级的方法，即静态优先级和动态优先级。静态优先级是指进程的优先级在进程开始执行前确定，执行过程中不变；而动态优先级则可以在进程执行过程中改变。

(3)定时轮转法：就绪队列按FCFS方式排队。每个进程执行一次占有处理器时间都不超过规定的时间单位(时间片)，若超过，则自行释放自己所占有的CPU而排到就绪队列的末尾，等待下一次调度。同时，进程调度程序又去调度当前就绪队列中的第一个进程。

(4)短作业优先调度算法：按作业的估计运行时间调度，估计运行时间短的作业优先调度。该算法不利于长作业，可能会使一个估计运行时间长的作业迟迟得不到服务。此调度算法一般用于页面调度，不用于进程调度。

根据上述各算法的性质，我们知道，为了对紧急进程或重要进程进行及时调度，应该采用优先级进程调度算法，给紧急进程或重要进程赋予高的优先级，这样就能保证该进程能立即得到调度。

70、C

[解析] 本题考查软件的一些特性。

继承性是面向对象程序设计思想出现以后才有的特性，是面向对象方法学中的一个十分重要的概念，其定义是：特殊类(或称子类、派生类)的对象拥有其一般类(或称父类、基类)的全部属性与服务，是提高软件开发效率的重要原因之一。

共享性主要要求软件中的代码和数据资源能够被多个对象所共同使用，也是提高软件开发效率的重要原因之一。

封装性是面向对象程序设计方法的又一个重要原则，它将对象的属性和行为代码封装在对象的内部，形成一个独立的单位，并尽可能隐蔽对象的内部细节，通过对外接口来使软件的内部实现与外部可访问性分离。

抽象性一般是指将具有共同特征的事物抽象成类。

71、B 　 　 72、D 　 　 73、D 　 　 74、C 　 　 75、A

[解析] 本题考查专业英语应用能力。

(1)单词与词汇

business strategy：业务策略；seamlessly：无缝的；interoperable：互操作；Web browser-oriented：面向Web浏览器。

(2)选项分析

collection：聚集，根据上下文意思，这里应该是说明它聚集了什么功能。

programming：编程，此空与第一空是结合在一起的，说明.NET聚集了支持Web编程的功能。

seamlessly：无缝的，此空很明显缺一个形容词来修饰后面的互操作。

platform：平台，.NET platform意思是.NET平台，从上下文的意思可以看出。

verification：证实、认证。在前面提到过账号，而此空的前面是单词identity，意思是身份，联系起来应该是身份认证。